## Arquitecturas Avanzadas

Examen de Junio (24/6/98). Problemas

En esta parte se permiten todo tipo de apuntes y libros. El tiempo para la realización de los dos problemas es de 1h y 10 min. El primer problema vale 2.2 puntos y el segundo vale 0.8 puntos. Juntos suponen 3 puntos que son el 30% de la nota final.

1.- Dada la siguiente tabla de reserva contestar a los puntos que vienen debajo:

| E1 | X |  |  |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 |  | X | X |  |  |  |  |  |
| E3 |  |  |  | X |  |  |  | X |
| E4 |  |  |  |  | X | X |  |  |

- Realizar el diagrama de estados e indicar cuál es la estrategia de control óptima. ¿Coincide con la mínima posible? Indicar los ciclos avariciosos.

- Para obtener una tabla con un MAL mínimo hay que desplazar las X de las últimas columnas un puesto a la derecha. Esto se consigue introduciendo una etapa de retraso antes de la penúltima X ya que con esta nueva etapa todas las X sucesivas quedan desplazadas un lugar. Repetir de nuevo el punto anterior para esta nueva configuración.

- ¿Por qué desplazando las dos últimas X a la derecha un lugar se obtiene el MAL mínimo?

2.-.Suponiendo que tenemos chips memoria con 100 ns. de tiempo de acceso y 64 Kbytes, diseñar una memoria entrelazada de acceso C (Concurrente) tal que tengamos un ancho de banda de al menos 3x10e7 bytes/s, y que además sea capaz de soportar fallos en algún módulo o grupo de módulos. La memoria total debe tener 512 Kbytes.