Boletín de Cuestiones y Ejercicios del tema 1

- Una arquitectura concreta de un ordenador, impone que el Bus de datos esté compuesto por 32 canales (un canal sirve para transmitir un bit) teniendo los registros una longitud de 32 bits. A su vez el Bus de direcciones es de 20 canales. Calcula el tamaño máximo en bytes que puede tener la memoria principal de este ordenador. ¿Cuál es la longitud de palabra?

2.	Hasta la llegada de la máquina de Von Newmann, programar una computadora significaba determinar el estado de miles de interruptores y hacer cientos de conexiones mediante clavijas. Fue Von Newmann quien introdujo el concepto de que un programa podia estar almacenado en la memoria del ordenador igual que los datos.

La máquina de Von Newmann tenia una memoria de 4096 palabras de 40 bits cada una donde se podian almacenar en cada palabra, dos instrucciones o bien un dato de tipo entero. En esta máquina, la palabra era la celda mínima direccionable. Calcula el tamaño máximo en bytes que podia tener un programa aceptado por esta máquina .

3	La Compañía General de Computadoras Electromagnéticas ha decidido revolucionar la informática construyendo una máquina cuya unidad de información no es el bit sino el “trit” que puede tomar los valores 0,1,2 (lo cual es muy útil para almacenar resultados de encuestas del tipo Si/No /No sabe-No contesta). Calcula cuántos trits son necesarios para codificar cualquier número codificable en 6 bits. Da la expresión que indica el número de trits necesarios para codificar numeros de n bits. Si definimos el “Tryte” como un conjunto de 9 trits, ¿Cuántos números puedo codificar en un Tryte?

- Considera las siguientes instrucciones de un lenguaje ensamblador correspondientes a un imaginario microprocesador:

LOD [direccion de memoria o etiqueta de la direccion o valor entero] -> Carga el acumulador con el contenido de esa direccion o con el valor entero especificado

ADD [direccion de memoria o etiqueta de la direccion] -> Suma a lo que hay en el acumulador el contenido de esa direccion

STO [direccion o etiqueta] -> Almacena en esa direccion de memoria el contenido del acumulador

SUB [direccion o etiqueta] resta al acumulador el contenido de esa dirección

JNEG [etiqueta] -> Si el contenido del acumulador es un numero negartivo, el IP (contador de programa) se carga con la dirección donde esta situada la etiqueta (es decir, el flujo del programa salta hasta la instrucción  donde esta la etiqueta)

JUMP [etiqueta] -> Como la anterior, pero aquí salta incondicionalmente (siempre) a la instrucción donde se encuentra la etiqueta.

Usaremos para las etiquetas de saltos la nomenclatura [Li] donde i es un entero (ejemplo: L1, L2…) y para la dirección de memoria donde se encuentra una variable usaremos las etiquetas  A , B y J (es decir B será por ejemplo equivalente a la dirección  0x00A3H) en nuestros ejemplos.

Con estas instrucciones, interpreta los siguientes trozos de código ensamblador, dí qué hacen, y si estos trozos de código hacen el papel de alguna instrucción de control de flujo en un lenguaje de alto nivel.

## Código 1

/*inicialmente el contenido de J es menor que el de A*/

L1: LOD B

ADD B

STO B

LOD 1

ADD J

STO  J

SUB  A

JNEG L1

## Código 2

LOD B

SUB A

JNEG L2

JUMP L3

. /*trozo con código*/

.

L2:  /*más codigo*/

.

.

L3:  /*más código*/

- Sea el alfabeto  = { A;B;C;D}. Una fuente de información genera frases con este

alfabeto dando a cada uno de los símbolos las siguientes probabilidades: PA= 0.15, PB=0.38, Pc=0.40, PA= 0.07. Calcula la entropía (información) H de Shannon por bit para esta fuente.

Suponer que tengo que transmitir la frase “La tierra es redonda” y la codifico en dos alfabetos: el binario y el  ahora definido. Cuando la transmito, con el binario estoy transmitiendo 1 bit de información por cada bit en cambio con  transmito por bit lo que he calculado antes. ¿Cómo la cantidad de información es diferente si la frase es la misma?

- Di si son Verdaderas o Falsas estas afirmaciones:

- Un hecho que confirma la no equivalencia entre el álgebra de Boole y el cuerpo de los números enteros es la necesidad de contar con un marcador de acarreo para poder implementar la suma aritmética con la operación booleana AND.

- La razón de utilizar el código binario y no el decimal para implementar los números en un computador es que la aritmética binaria es más rápida y potente que la aritmética decimal.

- La capacidad de almacenamiento de los dispositivos de almacenamiento secundario depende directamente de la capacidad de direccionamiento de la CPU

- Cada instrucción de un microprocesador es equivalente a un estado del autómata de una máquina de Turing.

- Dada una cadena (conjunto de símbolos) de longitud w, si la complejidad algorítmica de dicha cadena K cumple que K  w podemos afirmar que dicha cadena posee pocos o ningún patrón en ella (patrón = conjunto de símbolos que se repiten)

- Sea el alfabeto de entrada  = {0, 1, X}, y el de salida o ={0,1,X,) , considera el problema de implementar una máquina de Turing para reconocer cadenas de la forma 0n1n , es decir cadenas que tengan al principio un número de ‘0’ cualquiera seguido del mismo número de ‘1’. Implementar la tabla de estados de una máquina de Turing (es decir la aplicación

 X                   X M

donde M es el conjunto de los dos posibles movimientos de la cabeza  (un paso hacia la izda. , un paso hacia la dcha.) y  el conjunto de estados internos de la máquina).