Cuestión 1: 
Si desea especificar uno o más hosts que suministran información acerca del nombre de host, ¿cuál es el comando que debe utilizar?

A.   Ip domain-lookup.

B.   Ip host.

C.   Ip address.

D.   Ip name-server.

Cuestión 2: 
Si desea desactivar la conversión de nombre a dirección del router, ¿qué comando debe utilizar?

A.   No ip name-search.

B.   No ip host.

C.   No ip address.

D.   No ip domain-lookup.

Cuestión 3: 
En la el resultado de show hosts , ¿qué significa perm?

A.   La entrada aún no ha expirado.

B.   La entrada se configuró manualmente en una tabla de host estática.

C.   La entrada se adquirió a partir del uso del DNS.

D.   La entrada se obtuvo de DNS y ahora tiene estado permanente

Cuestión 4: 
¿Cuál es uno de los resultados que se obtiene al utilizar el comando telnet?

A.   Verifica si el software de capa de aplicación se puede comunicar entre los hosts de origen y de destino.

B.   Verifica sólo la conexión de hardware y la dirección lógica de la capa de red.

C.   Genera mensajes desde cada router utilizado a lo largo de la ruta.

D.   Muestra cuántas horas han transcurrido desde que el software hizo referencia a la entrada.

Cuestión 5: 
¿Cuál es una de las funciones del comando ping?

A.   Verifica el software de capa de aplicación entre las estaciones de origen y de destino.

B.   Utiliza el protocolo ICMP para verificar la conexión de hardware y la dirección lógica.

C.   Asigna valores para generar mensajes desde cada router que se utiliza a lo largo de la ruta.

D.   Brinda descripciones con respecto a la forma en que se envió la información y su estado actual.

Cuestión 6: 
¿Por qué utilizaría trace?

A.   Es el mecanismo de prueba más completo disponible.

B.   Es un mecanismo de prueba sumamente básico.

C.   Agrega la dirección IP y el DNS a la tabla de enrutamiento.

D.   Localiza las fallas en la ruta desde el origen hacia el destino.

Cuestión 7: 
¿Qué significa si utiliza el comando ping y el resultado es ! ?

A.   Recepción exitosa de una respuesta de eco.

B.   Se agota el límite de tiempo esperando una respuesta de eco.

C.   Se recibió un mensaje de destino inalcanzable.

D.   Se recibió un mensaje que indica que se ha experimentado congestión.

Cuestión 8: 
¿Cómo se entra al modo extendido del comando ping?

A.   ping x

B.   ping e

C.   ping [tecla retorno]

D.   eping

Cuestión 9: 
¿Qué significa la respuesta * que aparece en respuesta al comando trace?

A.   El dispositivo de destino rechazó el trace

B.   Se agotó el límite de tiempo mientras se esperaba la respuesta de trace.

C.   La red rechazó el trace.

D.   El origen ha utilizado un trace que el protocolo de red no soporta.

Cuestión 10: 
Frame Relay utiliza:

A.   conmutación de circuitos

B.   conmutación de paquetes

C.   conmutación de celdas

D.   un enlace digital dedicado

Cuestión 11: 
Las redes que están bajo una administración común se denominan:

A.   Internetworks

B.   sistemas autónomos

C.   LAN

D.   WAN

Cuestión 12: 
El comando show cdp neighbors es útil para ___

A.   conocer las rutas de los routers distantes

B.   conocer los dispositivos de la capa 2 directamente conectados

C.   conocer los dispositivos de la capa 2 y de la capa 3 directamente conectados

D.   conocer los protocolos de capa superior

Cuestión 13: 
¿Cuál de las siguientes opciones es un comando de prueba de la Capa 7?

A.   ping

B.   trace

C.   show ip route

D.   telnet

Cuestión 14: 
¿Cuál de las siguientes opciones es exclusivamente un comando de prueba de la Capa 3?

A.   telnet

B.   ping

C.   show interface

D.   show cdp neighbors

Cuestión 15: 
¿Cuál es el comando que brinda la respuesta a la pregunta "existe una entrada en la tabla de enrutamiento?"

A.   ping

B.   show interface

C.   trace

D.   show ip route

Cuestión 16: 
¿Cuál es el parámetro correcto del registro de configuración para el modo de arranque ROM?

A.   0x2102

B.   0x2142

C.   0x1001

D.   0x2114

Cuestión 17: 
¿Cuál es el orden en el que el router normalmente busca una imagen IOS?

A.   flash; tftp; ROM

B.   flash; NVRAM; ROM

C.   flash; tftp; NVRAM

D.   flash; ROM; NVRAM

Cuestión 18: 
¿Cuál de las siguientes opciones se guarda en la RAM de trabajo y se actualiza constantemente cuando el router funciona correctamente?

A.   IOS (Sistema operativo de internetworking)

B.   Ejecutivo de comandos

C.   Tablas de enrutamiento y ARP

D.   Archivo de configuración activo

Cuestión 19: 
¿En cuál de las capas OSI opera el comando CDP?

A.   Capa 1

B.   Capa 3

C.   Capa 2

D.   Capa 4

Cuestión 20: 
¿Cuál de las siguientes opciones describe más correctamente la diferencia entre un protocolo enrutado y un protocolo de enrutamiento?

A.   Los protocolos enrutados se utilizan entre routers para mantener tablas mientras que los protocolos de enrutamiento se utilizan para transportar datos de usuario.

B.   Los protocolos enrutados utilizan algoritmos vector-distancia mientras que los protocolos de enrutamiento utilizan algoritmos estado-enlace.

C.   Los protocolos enrutados se utilizan para transportar datos del usuario mientras que los protocolos de enrutamiento se utilizan entre routers para mantener tablas.

D.   Los protocolos enrutados utilizan direccionamiento dinámico mientras que los protocolos de enrutamiento utilizan direccionamiento estático.

Cuestión 21: 
¿Cuál de las siguientes opciones describe más correctamente lo que es una ruta por defecto?

A.   Ruta de datos urgentes que el administrador de la red introduce de forma manual.

B.   Ruta que se utiliza cuando falla una parte de la red.

C.   Ruta que se utiliza cuando la red destino no aparece de forma explícita en la lista de la tabla de enrutamiento.

D.   Ruta preestablecida con la distancia más corta que no necesita tener en cuenta ninguna otra métrica.

Cuestión 22: 
¿Cómo se denomina la situación que se produce cuando los paquetes nunca llegan a su destino sino que viajan de forma cíclica a través del mismo grupo de nodos de la red?

A.   Horizonte dividido.

B.   Mensajes de extremo a extremo.

C.   Convergencia.

D.   Loop de enrutamiento.

Cuestión 23: 
¿Cuál de las siguientes es una tarea de configuración global?

A.   Direccionar números de red IP especificando valores de subred.

B.   Seleccionar un protocolo de enrutamiento como, por ejemplo, RIP o IGRP.

C.   Asignar direcciones de red/subred y la máscara de subred correcta.

D.   Establecer una métrica de enrutamiento para detectar la mejor ruta hacia cada red.

Cuestión 24: 
¿Qué sucede si los routers tienen distintos conjuntos de LSA?

A.   Se inicia un procedimiento de suma de comprobación y se reparan las tablas defectuosas.

B.   Las rutas no se pueden alcanzar porque los routers no se ponen de acuerdo con respecto a un enlace.

C.   Obliga a que se realice una comparación y se produce la convergencia subsecuente en una sola tabla de enrutamiento.

D.   Se envía un mensaje de broadcast junto con la copia maestra de la tabla de enrutamiento hacia todos los routers.

Cuestión 25: 
¿Por qué razón son útiles los temporizadores de espera?

A.   Porque ayudan a evitar que el router utilice de forma inmediata una ruta alternativa que también puede haber fallado.

B.   Porque obligan a todos los routers de un segmento a sincronizar las operaciones de conmutación.

C.   Porque reducen la cantidad de tráfico de red durante los períodos en que hay mucho tráfico.

D.   Porque proporcionan un mecanismo para evitar las secciones defectuosas de la red.

Cuestión 26: 
Alguien accedió al archivo de configuración y cambió las contraseñas. ¿Cuál es el modo del router que le permite recuperar las contraseñas?

A.   Modo de configuración global.

B.   Modo RXBOOT.

C.   Modo EXEC privilegiado.

D.   Modo de configuración inicial.

Cuestión 27: 
¿Cuál de las siguientes opciones describe una de las funciones del comando show running-config del software Cisco IOS?

A.   Permite que el administrador pueda ver el tamaño de imagen y los comandos de configuración inicial que el router utilizará durante el siguiente reinicio.

B.   Muestra un mensaje en la parte superior que indica la cantidad de memoria no volátil que se ha utilizado.

C.   Permite que el administrador pueda ver la configuración de los procesos y las rutinas de interrupción.

D.   Permite que el administrador pueda ver la configuración actual que se ejecuta en el router.

Cuestión 28: 
¿Cuál de las siguientes opciones no es una función del comando show cdp interface ?

A.   Presenta los valores de los temporizadores de CDP.

B.   Suministra los motivos de rearranque del sistema.

C.   Muestra el estado de la interfaz.

D.   Muestra el encapsulamiento que utiliza el protocolo CDP.

Cuestión 29: 
¿Cuál es la información que suministra la prueba de red mediante telnet ?

A.   Si la aplicación TCP/IP y los servicios de capa inferior funcionan correctamente.

B.   Confiabilidad de ruta a host, retardos en la ruta y si es posible llegar hasta el host.

C.   Cuál de los routers de una ruta es el último en ser alcanzado.

D.   Sólo si la interfaz física es operativa.

Cuestión 30: 
¿Cuál es la información que suministra la prueba de red con el comando show ip route ?

A.   Si el protocolo de la línea de enlace de datos está en funcionamiento.

B.   Si existe una entrada de la tabla de enrutamiento para la red objetivo.

C.   Cuál de los routers de una ruta es el último en ser alcanzado.

D.   Confiabilidad de ruta a host, retardos en la red y si es posible llegar al host.