APLICACIONES ESPECÍFICAS DE RED

EXAMEN DE JUNIO de 2002

Cada pregunta de tipo test vale 0,25 y su contestación errónea supondrá restar la mitad de su valor.

Cada uno de los dos problemas enunciados suponen una puntuación de 1,5 puntos.

Contestar todas las cuestiones, asi como las cuestiones en las hojas que se os adjuntan para ello.

La duración del examen será de 2:30 h.

1.- ¿Cuál de las siguientes tecnologías puede reducir la dimensión del dominio de difusión o broadcast?

- Cut-Through

- Spanning Tree Protocol

- ARP

- VLAN

2.-En los protocolos de vector de distancia, ¿cuál es la solución más directa para resolver el problema de cuenta a infinito:

- Definiendo un máximo en el número de saltos.

- Split Horizon

- Poison Reverse

- Estableciendo temporadizadores

3.- ¿Cuál es el término estándar para denominar los dispositivos compatibles con RDSI?

- ET

- TE1

- TE2

- TA

4.- ¿Qué serie de especificación RDSI trata con “conceptos y terminología?

- I-Series

- Q-Series

- 911-Series

- E-Series

5.- ¿Cuál es tipo de encapsulación por defecto de CISCO en las interfaces serial?

- ANSI

- Cisco

- Q933a

- HDLC

6.- ¿Qué método es el que proporciona menor latencia en los conmutadores?

- Almacenamiento y reenvio

- Híbrido

- Conmutación rápida

- Conmutación libre de segmentos.

7.- ¿Cada  cuanto tiempo se envian actualizaciones en el protocolo de enrutamiento RIP de IP?

- 60 segundos

- 30 segundos

- 90 segundos

- 15 segundos

8.- ¿Cómo establecerías el protocolo RIP en un router CISCO?

- router rip 100 y network xx.xx.xx.xx

- router rip y network xx.xx.xx.xx

- rip network xx.xx.xx.xx

- ip rip y network xx.xx.xx.xx

9.- ¿Qué ajuste del registro de configuración hará que un router cargue el IOS reducido desde ROM?

- 0x3202

- 0x2302

- 0x2142

- 0x2101

10.- ¿Cuál es el intervalo por defecto para actualizaciones SAP?

- 60 segundos

- 15 segundos

- 30 segundos

- 120 segundos

11.- ¿Cuál es la distancia administrativa y número máximo de saltos para RIP de IP?

- 100 y 15

- 120 y 30

- 120 y 15

- 110 y 30

12.- ¿Qué afirmación es cierta sobre frame-relay DLCI?

- DLCI identifica una conexión lógica entre dos dispositivos DTE.

- DLCI es opcional en todas las redes frame-relay

- DLCI representa un circuito fisico de una sóla dirección.

- Los DLCI sólo tienen un significado de tipo global.

13.- ¿Qué criterio usan las listas de acceso estándar?

- Direcciones IP origen y destino, número de protocolo y puerto.

- Direcciones IP origen

- Direcciones MAC origen

- Direcciones IPX origen y destino.

14.- Identificar el propósito del comando “ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.1.0.1”

- Habilitar un protocolo de enrutamiento dinámico.

- Crear una ruta estática a la red 10.1.0.0

- Enseñar al router como acceder a la red 192.168.100.0 a través de la red 10.1.0.1

- Asignar la dirección IP 192.168.100.0 a una interface.

15.- ¿Cuales de los siguientes no son protocolos WAN?

- ATM y ethernet.

- Frame-Relay y FDDI

- FDDI y Ethernet.

- Ethernet y RDSI

16.- ¿Qué comandos permitirán ver los contenidos de NVRAM?

- show configuration y show startup-config

- show running-config y show startup-config

- show protocols y show version

- show protocols y show startup-config

17.- ¿Dónde está contenida la imagen de IOS?

- NVRAM

- RAM

- interfaces

- Flash

18.- ¿Cuál es el rango de las listas de acceso extendidas?

- 1000-1099

- 100-199

- 1-99

- 101-200

19.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el cable de pares trenzados?

- Inadecuado para largas distancias por la atenuación.

- Longitud máxima del cable es de media 500 m

- El uso del apantallamiento en estos cables aumenta la atenuación.

- Los pares suelen ir trenzados para evitar la resistencia del cable

20.- ¿Qué afirmación es cierta?

- A las líneas dedicadas también se les llama enlaces punto a punto.

- Frame Relay brinda verificación de errores y confiabilidad

- En RDSI, la interfaz R define la interfaz de dos cables entre la NT y la nube RDSI.

- DDR no se puede usar para proporcionar carga compartida de respaldo.

21.- ¿Qué afirmación es cierta sobre HDLC y PPP?

- Ambos implementan la negociación de compresión de datos.

- Ambos permiten opcionalmente la seguridad y autentificación.

- Ambos son protocolos de encapsulamiento de la capa de enlace de datos y PPP se usa por defecto.

- Ambos incorporan detección de errores mediante FCS (CRC).

22.- En la especificación Frame Relay básica:

- Se deben de crear mapas estáticos para comunicar a los routers qué DLCI deben de usar para detectar un dispositivo remoto y su dirección asociada.

- Los valores insertados en el campo DLCI de una trama son direcciones de significación global de dispositivos de usuario final individuales.

- La red Frame Relay aparece en la periferia de cada router como cualquier LAN.

- Es posible el uso del protocolo de resolución de direcciones ARP igual que en una LAN.

23.- ¿Qué tipos de LMI puede invocar un router?:

- ANSI, CISCO y q933a

- ANSI, IETF y q933a

- CISCO, PPP y q933a

- Solamente ANSI y CISCO

24.- ¿Qué afirmación es cierta sobre RIP de IP y RIP de IPX?:

- Ambos sólo se basan en la métrica de saltos.

- Establecen un número máximo de saltos de 15.

- En ambos las actualizaciones de las tablas de enrutamiento se envían cada 60 segundos.

- Son ambos protocolos de enrutamiento de tipo exterior.

25.- ¿Qué afirmación es cierta sobre las tareas de configuración de RDSI?:

- Se debe de especificar el tipo de conmutador en la configuración global.

- Indicar si la interfaz forma parte del grupo de acceso telefónico en la configuración global.

- En la configuración de interfaz habrá que indicar las rutas estáticas desde el router hacia otros destinos RDSI.

- Siempre habrá que configurar los SPID RDSI.

26.- ¿Qué afirmación es cierta sobre ACL´s?:

- Se deben de colocar las ACL extendidas lo más cerca posible del destino del tráfico denegado.

- La palabra “any” sustituye a 0.0.0.0  255.255.255.255

- En las máscaras wildcard, el 0 indica bit a ignorar.

- Al aplicar las ACL sobre las interfaces, por defecto se hace en sentido de entrada.

27.- ¿Qué significa “tiempo de convergencia”?:

- El tiempo de actualización

- El tiempo que se necesita para hacer un “reload” en el router.

- El tiempo que se necesita para que un paquete alcance su destino.

- El tiempo que se necesita para que todos los routers actualicen sus tablas después de que un cambio haya tenido lugar.

28.- Los RDSI BRI proveen:

- 1.544 Mbps

- 23B de de 64 Kbps + 1D de 64 Kbps.

- 2B de 32 Kbps + 1D de 16 Kbps

- 2B de 64 Kbps + 1D de 16 Kbps

### CUESTIONES

- La siguiente información se obtuvo trás la ejecución de un comando de router.

C	192.168.2.0 _________, Ethernet0

C	193.169.3.0 _________, Ethernet1

R	191.108.33.0 [120/1] via 191.108.16.2, 0:01:29, Serial0

[120/1] v ia 192.108.16.1, 0:01:29, Serial1

## C	191.108.16.0________, Serial0

C	192.108.16.0________, Serial1

# I	219.100.103.0 [100/1200] via 191.108.16.2, 0:02:30, Serial0

  - ¿Qué comando? ¿Para qué se usa?

Show ip route.

Muestar la tabla de enrutamiento de un router, proporcionando información sobre la existencia de una entrada determinada para la red objetivo.

  - Explica toda la información que puedas extraer de la captura.

Hay 4 redes conectadas directamente ( C ) que son las redes asignadas a sus interfaces ethernet y serial. Por tanto el router tiene dos interfaces ethernet y dos interfaces serial.

La R significa que la información se adquirió de la actualización de RIP. El número de red alcanzable es 191.108.33.0 y se encuentra ubicada a un salto. El router del siguiente salto son dos interfaces seriales ( Serial 0 con dirección 191.108.16.2 y Serial 1 con dirección 192.108.16.1). Por lo que dicha red se puede alcanzar por dos caminos o vías alternativas.

La información se actualizó hace 1 minuto y 29 segundos. La distancia administrativa es de 120,

La I significa que la información se adquirió de la actualización de IGRP. El número de red alcanzable es 219.100.103.0. La información se actualizó hace 2 minutos y 30 segundos. Podemos ver que la distancia administrativa es de 100 y la metrica compuesta se corresponde con un valor de 1200.

  - Intenta reconstruir la topología de la red lo más aproximada que puedas.

Debemos de tener en cuenta el factor de alcance de la red 191.108.33.0 mediante dos líneas serie y a una distancia de un salto . A su vez, tener en cuenta que podemos alcanzar la red 219.100.103.0 mediante la línea serial 0, aunque esta vez desconecemos la distancia a la que se encuentra, por tratarse de IGRP y por tanto hacer uso de una métrica compuesta.

En cuanto a la dirección base de red ( 191.108.33.0 ) se puede suponer que es la línea serial que une dos de los routers  ( como en esta solución ) o suponer que es un red Ethernet LAN conectada a ambos routers.

- Suponiendo la dirección IP 192.34.32.0,

  - ¿qué máscara wildcard necesitaremos para evaluar las subredes 192.34.32.0 hasta 192.34.63.0?

32		00100000

63		00111111

wildcard		00011111 31 ya que el patrón que se debe de cumplir es 001

wildcard final: 0.0.31.255

  - Configurar el router para evitar que no se permita que el tráfico de telnet desde dicho rango de subredes se envíe desde la interfaz E0. Se debe de permitir todo el tráfico desde cualquier otro origen a cualquier otro destino.

Nota: Indicar con el prompt si dichos comandos se utilizan en la configuración global o a nivel de interfaz.

Router (config)# access-list 101 deny tcp 192.34.32.0 	0.0.31.255 any eq 23

Router (config)# acces-list 101 permit ip any any

Router (config)# interface ethernet 0

Router (config-if)# ip acces-group 101 out