APLICACIONES ESPECÍFICAS DE RED

EXAMEN DE SEPTIEMBRE de 2002

Cada pregunta de tipo test vale 0.5 y su contestación errónea supondrá restar la mitad de su valor.

Contestar todas las cuestiones en la hoja que se os adjunta para ello.

La duración del examen será de 45 minutos.

1.- ¿Cuales de los siguientes dispositivos pueden reducir la dimensión del dominio de difusión o broadcast?

- Routers y hubs

- Routers y puentes

- Sólo los routers

- Routers y conmutadores con VLANs

2.- ¿Qué información es cierta?

- En Frame Relay un PVC es un enlace de datos confiable.

- Frame Relay brinda verificación de errores.

- Es una tecnología de comunicación de datos conmutada por circuitos que permite conectar múltiples dispositivos de red en una WAN multipunto.

- El DLCI es usado para identificar al PVC

3.- ¿Cuales de estas opciones básicas de enlaces WAN son conmutadas por circuitos?

- Frame Relay, ATM y E1.

- Frame Relay, X.25 y ATM.

- RDSI y teléfono básico

- RDSI y Líneas arrendadas.

4.¿Qué afirmación es cierta sobre rutas estáticas?:

- Es muy útil para redes donde no exiten caminos alternativos para llegar a un determinado lugar de la red.

- Cabe la posibilidad de repartir el tráfico entre varios caminos ( balance de carga).

- Útil para redes grandes y complejas

- Su uso permite alta tolerancia a fallos,

5.¿Qué afirmación es cierta sobre cableado?:

- Las fibras ópticas tienen un mayor ancho de banda y mayor atenuación

- Si se corre el riego de tener interferencias electromagnéticas, se recomienda el uso de fibra óptica.

- En los cables de pares trenzados, estos suelen ir trenzados para aumentar la velocidad de transmisión.

- A medida que disminuye la frecuencia la atenuación y la diafonía aumentan.

6.¿Cual es el primer paso que se sigue cuando se arranca un router?:

- Encontrar y cargar el sw CISCO IOS que el router usa para su sistema operativo.

- Encontrar y aplicar la información de configuración de un router.

- Verificación del hardware.

- Ejecución del diálogo de configuración inicial.

7.¿Qué afirmación es cierta?:

- Una de las tareas de configuración de RDSI a nivel de interfaz, es la de seleccionar el tipo de Switch o conmutador.

- La PRI RDSI proporciona un ancho de banda total de un línea de 144 kbps en tres canales distintos.

- Show isdn status sirve para inspeccionar el estado de las interfaces BRI.

- Hay dos tipos comunes de CPE ( Equipo Terminal del abonado) RDSI para los servicios BRI: Routers LAN y puntos de referencia.

8.¿Qué afirmación es cierta?:

- Las clases de tramas LCP en el protocolo PPP son: de establecimiento de enlace, de terminación y de negociación.

- La fase de terminación siempre ocurre de manera normal.

- PPP proporciona confiabilidad en las conexiones

- El método de autenticación CHAP no constituye un método fuerte o rígido.

9.¿Qué afirmación es cierta?:

- Mediante SAP los recursos de red como los servidores de archivo pueden publicar sus direcciones y los servicios que ofrecen, siendo el intervalo de envío de las actualizaciones de 30 segundos.

- El uso de las direcciones lógicas en la dirección IPX lógica elimina la necesidad de un protocolo ARP.

- El comando ipx maximun-paths habilita la opción de compartir carga.

- En el direccionamiento Novell IPX, el número de nodo ocupa 16 dígitos hexadecimales.

10.¿Qué afirmación es cierta?:

- El protocolo Spanning Tree resuelve el problema de bloqueo de la red debido a los bucles.

- En el algoritmo de Spanning Tree los puentes eligen el puente raiz como el de ID más alto.

- El método que proporciona menor latencia en los conmutadores es el de “almacenamiento y reenvio”

- El tamaño de los dominios de broadcast no dependerá de los tamaños de las VLANs creadas.

11.- ¿Cuál es el término estándar para denominar los dispositivos no compatibles con RDSI?

- ET

- TE2

- TE1

- TA

12.- ¿Qué serie de especificación RDSI trata con “conmutación y señalización?

- Q-Series

- I-Series

- 911-Series

- E-Series

13.- ¿Cada  cuanto tiempo se envian actualizaciones en el protocolo de enrutamiento RIP de IPX?

- 30 segundos

- 60 segundos

- 90 segundos

- 15 segundos

14.- ¿Qué ajuste del registro de configuración ignorará la NVRAM?

- 0x3202

- 0x2302

- 0x2101

- 0x2142

15.- ¿Cuál es el intervalo por defecto para actualizaciones SAP?

- 60 segundos

- 15 segundos

- 30 segundos

- 120 segundos

16.- ¿Qué criterio usan las listas de acceso extendidas?

- Direcciones IP origen

- Direcciones IP origen y destino, número de protocolo, puerto

- Direcciones MAC origen

- Direcciones IPX origen.

17.- ¿Cuales de los siguientes no son protocolos WAN?

- ATM y ethernet.

- FDDI y Ethernet.

- Ethernet y RDSI

- Frame-Relay y FDDI

18.- ¿Qué comandos permitirán ver la configuración actual del router?

- show running-config y show startup-config

- show protocols y show version

- show running-config y write term

- show configuration y show startup-config

19.- ¿Dónde está contenido el archivo de configuración y la imagen de IOS?

  - NVRAM y Flash respectivamente.

  - Flash y NVRAM respectivamente

  - RAM y NVRAM respectivamente

  - NVRAM y ROM respectivamente

20.- ¿Cuál es el rango de las listas de acceso extendidas IPX?

- 1000-1099

- 900-999

- 100-199

- 1000-1099