## Arquitecturas Avanzadas

Examen de Junio (20/6/01). Problemas

En esta parte se permiten todo tipo de apuntes y libros. El tiempo para la realización del problema es de 1h y 25 minutos..

1.- Dado el siguiente código en DLXV

LV		R1,V1

LV		R2,V2

ADDV	V2,V2,V1

LV		R3,V3

SUBV	V2,V2,V3

LV		R4,V4

ADDV	V4,V4,V2

SV		R1,V2

MULTV	V3,V3,V4

SV		R3,V3

ADDV	V4,V3,V1

SV		R2,V2

SV		R4,V4

| Frecuencia del reloj | 200 MHz |
| --- | --- |
| MVL (maximun vector length) | 64 |
| Tiempo de arranque de la carga y almacenamiento | 12 ciclos |
| Tiempo de arranque de la multiplicación o división | 7 ciclos |
| Tiempo de arranque de la suma o resta | 6 ciclos |
| Tiempo de bucle | 15 ciclos |

Suponer inicialmente que no hay encadenamiento de instrucciones. También se supondrá que existe un cauce de lectura y otro de escritura con la memoria, y que los registros vectoriales sólo tienen dos cauces de lectura y uno de escritura. Sólo existe una unidad funcional por cada tipo de operación aritmética.

- Con las condiciones dadas inicialmente calcular estas dos cosas:

- Calcular R

- Suponiendo que ahora el procesador permite encadenamiento, tiene 16 canales de acceso a memoria (indistintamente de escritura y lectura), los registros vectoriales tienen 4 cauces de lectura y 2 de escritura y hay 2 unidades funcionales por cada tipo de operación aritmética, calcular estas dos cosas:

- Calcular R

- Calcular N1/2

- Cambiar el orden de las instrucciones para obtener un mayor rendimiento tanto en uno como en otro caso. Explicar brevemente por que va más rápido según el orden que proponéis (si es que hay algún orden que haga que se ejecute más rápido el código anterior).