## Arquitecturas Avanzadas

Examen de Septiembre (11/9/98). Problemas

En esta parte se permiten todo tipo de apuntes y libros. El tiempo para la realización de los dos problemas es de 1h y 15 min. El primer problema vale 2.2 puntos y el segundo vale 0.8 puntos. Juntos suponen 3 puntos que son el 30% de la nota final.

1.- Dada la siguiente tabla de reserva contestar a los puntos que vienen debajo:

| E1 | X |  |  |  |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 |  | X | X |  |  |  |  |
| E3 |  |  |  | X |  |  |  |
| E4 |  |  |  |  | X | X |  |

- Realizar el diagrama de estados y a partir de el hacer lo siguiente:

- Realizar el diagrama simplificado.

- Indicar los ciclos avariciosos.

- Indicar el ciclo óptimo.

- Comprobar si es el mínimo posible.

- Dibujar un circuito que genere una señal  que cuando se ponga a ‘0’ indique que hay que lanzar instrucción. Utilizar para ello un registro de desplazamiento.

2.- Dado el siguiente código, que se ejecuta en 4 campanadas, calcular R. (Rendimiento en Mflops suponiendo vectores de longitud ) y N1/2 (longitud del vector tal que el rendimiento es R./2) suponiendo los datos que se dan en forma de tabla más abajo.

| LV V1,Rx | MULTV V2,F0,V1 |
| --- | --- |
| LV V3,Ry | ADDV V4,V2,V3 |
| DIVV V5,F0,V4 |  |
| SV Ry,V5 |  |

Valores para resolver el problema:

| Frecuencia del reloj | 300 MHz |
| --- | --- |
| MVL (maximun vector length) | 64 |
| Tiempo de arranque de la carga y almacenamiento | 12 ciclos |
| Tiempo de arranque de la multiplicación y división | 7 ciclos |
| Tiempo de arranque de la suma | 6 ciclos |
| Tiempo de bucle | 15 ciclos |