Examen de Sistemas Basados en Microprocesador y Sistemas Electrónicos Digitales (Junio 2005).

1. (1,25 puntos). Explicar y corregir los posibles errores que tiene el siguiente programa para el microcontrolador PIC 18F2550 suponiendo que lo que pretende realizar el programa es inicializar a 00h el contenido de las cuatro posiciones de memoria, a partir de la posición 0x120.

Result1	equ		0x120		; Define la posición de las variables en RAM

Result2	equ		0x121

Result3  equ		0x122

Result4  equ		0x123

...

MOVLW	1		;movlw	carga una constante en w

LFSR	FSR0,Result1	;lfsr carga constante en FSR0

otro	CLRF	INDF0		;clrf limpia un registro o una pos. de memoria

ADDWF	FSR0,F,1	;addwf suma acumulador y registro

BTFSS	FSR0,2,1	;btfss salta una instrucción si el bit indicado 					;en reg está a ‘1’

BRA		otro		;bra salta de forma incondicional a la dirección 					;indicada

2. (1,5 puntos). ¿Se puede utilizar la instrucción de llamada rápida a subrutina (CALL label, FAST) si se utilizan solamente las interrupciones de baja prioridad?. Justifica la respuesta.

3. (1,5 puntos). Explica el esquema y el funcionamiento del módulo de captura comparación y PWM, cuando funciona en modo comparación.

4. (1,5 puntos). Explica el funcionamiento de la circuitería del Monitor del reloj.

5. (1,5 puntos) ¿Cuánto tiempo tarda el PIC en comenzar a ejecutar instrucciones después de un Power-on Reset si el oscilador primario está programado en modo  XT y el Power-up Timer está deshabilitado?

6. (1,25 puntos) ¿Qué pasa si dos maestros en el bus I2C comienzan una transferencia de lectura a la vez sobre el mismo dispositivo esclavo y cada uno de ellos va a leer un número distinto de datos?

7. (1,5 puntos) ¿Cómo se puede sacar al microcontrolador del estado de bajo consumo y continuar la ejecución del programa justo en el mismo punto donde se había quedado antes de entrar en dicho modo?